Надпись большими буквами в центре листа: Пятая лаба

Настрочил: Старик

Предисловие: это гайд по запуску Linукса. Подразумевается, что вы сделали нормальное хардвере по инструкции в четвёртой лабе.

QSPI — Загрузка с помощью файла с образом

- Выключаем плату, подключаем кабели к компу (все ТРИ шнура, включая Ethernet).

- Переключаем ЧЕТВЕРТЫЙ свич, чтобы он смотрел в сторону разъёма для карты.

- Включаем плату.

- Открываем Flash Program, в поле Image File добавляем файл BOOT.bin из папки QSPI_Boot_Images, жмём Program

- Перезапускаем плату (Выкл, вкл).

- Когда в терминале начнётся отсчёт, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЕМ.

Ожидаемый результат: в Terminal 1 вывелась куча текста, кончающаяся запросом логина. Далее см. ниже общий порядок действий.

SD — Загрузка с помощью карты с образом

- Выключаем плату, подключаем кабели к компу.

- Переключаем ТРЕТИЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ свич, чтобы он смотрел в сторону разъёма для карты.

- Включаем плату.

Ожидаемый результат: в Terminal 1 вывелась куча текста, кончающаяся запросом логина. Далее см.ниже общий порядок действий.

JTAG — Ручная настройка с помощью файлов образа (a.k.a 4 лаба)

Общий порядок действий:

- Вы загрузили Linукс, поздравляю! Теперь залогиньтесь:

Логин — root
Пароль — root (В терминале не будет отображаться ввод, но он есть)

- Необходимо установить IP-адрес и маску сети платы. Для этого вводим команды ниже

ifconfig eth0 inet 192.168.1.10
ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0

- Откройте сетевые настройки компа -> Настройка параметров адаптера (См. фото ниже).

- Найдите Ethernet-кабель, которым связан комп с платой, нажмите на него правой кнопкой, откройте Свойства.

- В списке компонентов найдите IP версии 4 (TSP/IPv4), откройте его Свойства* (читайте сноску сразу).

- Переключитесь на ручной ввод IP, введите 192.168.1.11 и маску сети 255.255.255.0

- Вернитесь в SDK и в терминале, где настаивали IP платы впишите:

ping 192.168.1.10 — так вы пропингуете плату саму на себя

- Нажмите ctrl+C для остановки, затем впишите:

ping 192.168.1.10 — так вы пропингуете плату на комп (задержка должна быть больше)

- Убедившись, что всё работает, зовёте Круглова, и показываете ему пункт 7, уточняя, каким способом загрузили линукс.

- Если пинг плата-плата работает, а плата-комп — нет, говорите, что у вас ругается фраервол (всегда работает).

* Если делаете на казённом компе, НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ. Просто возьмите оттуда IP и маску, и с помощью команд настройки, указанных выше, поставьте плате IP +-1 от компа в последней триаде.

Гарри Поттер и Вопросы Круглова

- Что такое эти синие свичи? — настройка способа загрузки. Все влево — JTAG; 4 вправо — QSPI; 3, 4 — SD-карта

- Откуда взяли файл BOOT.bin? — нашли на компе в кабинете.

- Где находится образ при запуске через SD-карту? — На SD-карте (вау).

- В чём разница между JTAG и QSPI? — первый делается полностью вручную, второй через Flash Program

- Что такое cdma (создаётся в 4 лабе, но её никто из моих не показывал)? — Доступ к памяти в обход (без участия) процессора. Ответ крайне примитивный, но этого более, чем достаточно.

- В чём была проблема раньше? — Я не прочитал сообщение Эрнеста и поставил Vivado 2018 с ЭмУлЯтОрОм))0

- Где SD-карта? Feat.Максим — Дефолтное место: в ближайшей от него плате, слева у окна.

- *любой левый вопрос* -- *остроумная шутка*

ЗЫ: Помогите с курсачом по ЛЮБОМУ предмету, я заеустал…